5.3 问题三：多阶段滚动优化购电策略模型

## 5.3.1 问题分析

问题三在问题二的基础上，允许微网在每天 0:00 制定计划后，于 6:00、12:00、18:00 根据最新的光伏发电功率预报对购电策略进行调整。调整会产生额外费用：若最终购电量高于原计划，超出部分按交易时刻电价的 1.5 倍计费；若最终购电量低于原计划，不足部分按交易时刻电价的 50% 计违约费。此外，若实际供电仍不足，则需紧急购电，电价为交易时刻电价的 5 倍。

因此，问题三的核心是建立一个多阶段滚动优化模型：0:00 基于全天预报制定计划购电量，6:00、12:00、18:00 基于更新后的预报和实际已执行的运行状态，重新优化剩余时段的购电量，最终以实际光伏和负载进行实时模拟，计算紧急购电量和总费用。

## 5.3.2 符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| T | 每天时段数，T=144 | — |
| Δt | 时段长度，Δt=1/6 | h |
| t | 时段索引，t=1,2,…,T | — |
| ct | 第 t 时段外网电价 | 元 /kWh |
| Lt | 第 t 时段小区负载 | kW |
| PVtf | 第 t 时段光伏预测功率 | kW |
| PVta | 第 t 时段光伏实际功率 | kW |
| Ptbuy | 第 t 时段计划购电功率 | kW |
| Ptch | 第 t 时段储能充电功率 | kW |
| Ptdis | 第 t 时段储能放电功率 | kW |
| Ptcur | 第 t 时段弃电功率 | kW |
| Et | 第 t 时段末储能电量 | kWh |
| Ptemg | 第 t 时段紧急购电功率 | kW |
| η | 充放电效率，η=0.9 | — |
| Emin,Emax | 储能电量下限、上限，分别为 1200、10800 | kWh |
| Pmax | 最大充放电功率，Pmax=5000 | kW |

## 5.3.3 计划阶段模型（0:00）

0:00 时，根据附件 3 中 0:00 发布的未来 24 小时光伏预测，制定全天 144 个时段的计划购电量。以全天购电费用最小为目标：
mint=1TctPtbuyΔt

约束条件如下：
（1）功率平衡约束
Ptbuy+Ptdis+PVtf=Lt+Ptch+Ptcur,∀t

（2）储能电量动态约束
Et=Et−1+ηPtchΔt−PtdisΔtη,∀t
其中 E0 为当天初始储能电量，由前一天 24:00 的储能状态传递而来。

（3）储能电量上下限约束
Emin≤Et≤Emax,∀t

（4）充放电功率约束
0≤Ptch≤Pmax,0≤Ptdis≤Pmax,∀t

（5）购电量与弃电量非负约束
Ptbuy≥0,Ptcur≥0,∀t

（6）日末储能约束
仅在计算区间最后一天（2025 年 12 月 31 日）要求日末储能不低于 6000 kWh，其余日期不强制日末储能水平，只需满足上下限即可。即：
ET≥6000(仅最后一天)

上述模型是一个线性规划问题，决策变量为 Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et，共 5T 个变量。利用 MATLAB 的 linprog 函数可求得全天计划购电量 Ptplan。

## 5.3.4 调整阶段模型（6:00、12:00、18:00）

在 6:00、12:00、18:00 三个时刻，根据最新预报和实际已执行时段的储能状态，对剩余时段的购电量进行调整。设调整时刻为 τ，剩余时段为 t=τ,τ+1,…,T，剩余时段数为 M=T−τ+1。

调整阶段的目标是最小化调整费用。定义最终购电量 Ptbuy 相对于原计划 Ptplan 的正偏差和负偏差：
dt+=max(Ptbuy−Ptplan,0),dt−=max(Ptplan−Ptbuy,0)

调整费用为：
mint=τT[1.5ctdt++0.5ctdt−]Δt

约束条件与计划阶段类似，但需增加差额定义约束：
Ptbuy−dt++dt−=Ptplan,∀t≥τ

同时，功率平衡、储能动态、上下限、功率限制等约束均作用于剩余时段。初始储能电量 Eτ−1 由实际已执行时段的模拟结果给出：在每次调整前，利用实际光伏和实际负载，按照已确定的购电策略模拟从 0:00 到 τ−1 时段的运行，得到真实的储能电量。

调整阶段同样构建为线性规划模型，决策变量为 Ptbuy,Ptch,Ptdis,Ptcur,Et,dt+,dt−，共 7M 个变量。求解后得到调整后的购电量，并更新最终有效购电量 Pteff。

## 5.3.5 实时模拟与费用结算

全天购电策略确定后，以附件 2 中的实际光伏功率和实际小区负载进行实时模拟。若实际供电不足，则触发紧急购电：
Ptemg=max(Lt−PVta−Pteff−Ptdis+Ptch,0)
其中 Pteff 为最终有效购电量（即经过所有调整后的购电量）。紧急购电费用为：
Cemg=t=1T5ctPtemgΔt

总购电费用由三部分组成：

## 5.3.6 求解流程

读取附件 1 的电价、附件 2 的实际负载与实际光伏、附件 3 的光伏预报；
对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日逐日循环：

0:00：基于当天 0:00 预报，求解计划模型，得到 Ptplan；

6:00：用实际数据模拟 0:00–6:00，得到真实储能状态，基于 6:00 预报调整 6:00–24:00 的购电量；

12:00：用实际数据模拟 0:00–12:00，基于 12:00 预报调整 12:00–24:00 的购电量；

18:00：用实际数据模拟 0:00–18:00，基于 18:00 预报调整 18:00–24:00 的购电量；

实时模拟全天运行，计算紧急购电量和总费用；

更新储能状态，供次日使用；
输出 result3.xlsx，包含计划购电量、调整购电量、充放电量和紧急购电量。

## 5.4 是否需要引入其他时刻预报的分析

根据问题三的求解结果，本文统计了全年调整购电量绝对值和紧急购电量在各时段的分布。结果表明，调整购电量主要集中在 14:00–18:00 时段。该区间位于 12:00 和 18:00 两次预报之间，主要受 12:00 预报调整策略的影响。12:00 预报在 14:00 时已使用 2 小时，在 16:00 时已使用 4 小时，在 18:00 时已使用 6 小时，信息时效性逐渐下降。

进一步观察该时段的紧急购电情况：

若 14:00–18:00 的紧急购电量很低，说明 12:00 的滚动调整已能有效吸收光伏预报偏差，现有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻已足够，无需额外增加预报；

若 14:00–18:00 同时出现较大的调整量和较多的紧急购电，则说明仅依靠 12:00 预报难以及时修正光伏偏差，建议在 12:00 和 18:00 之间增加一次 15:00 预报，将最长信息间隔从 6 小时缩短为 3 小时，从而降低该时段的调整费用和紧急购电费用。

由于附件 3 仅提供 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻的光伏预报，未提供 15:00 的预报数据，因此本文仅进行定性分析，不进行新增预报的定量仿真。若未来可获得更细时间粒度的预报，可在 15:00 增加一次滚动调整，预期能进一步降低 14:00–18:00 的购电费用。

综上，若现有策略下 14:00–18:00 紧急购电较少，则无需引入其他时刻预报；若该时段紧急购电较多，则建议在 15:00 增加一次预报。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）